|  |  |  | #### RELATÓRIO TÉCNICO |  | Nº |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CLIENTE: | #### F5 SERVIÇOS |  |  |  | FOLHA: |  |  | 1de5 |
|  |  |  | PROGRAMA: | SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA ATENDIMENTO À NR-13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LOCAL: | CAMAÇARI |  |  |  |  |  |  |  |
| TÍTULO: |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### TAG |  |  |
| Foto 01: Filtro BS-106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- INTRODUÇÃO

Realizada no dia 02 de fevereiro de 2026 a inspeção periódica de segurança neste equipamento constituída por: Exame externo e interno e o Ensaio de Medição de Espessura, visando avaliar a integridade física e sua adequação as condições operacionais, em atendimento aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-13.

- DADOS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO E DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

Código de identificação	: BS-106

Tipo	: Filto

Fluido	: não identificado

Fabricante	: não identificado

Ano de fabricação	: não identificado

P.M.T. A	: não identificado

Norma de fabricação	: não identificado

Classe do fluido	: não identificado

Categoria – NR-13	: 3

Referência dos dados	: Tag do vaso

- DATA DA PRÓXIMA INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

| ITEM | PRÓXIMA INSPEÇÃO |
| --- | --- |
| Inspeção visual externa | fevereiro de 2026 |
| Inspeção visual interna | fevereiro de 2026 |

- CONDIÇÕES FÍSICAS E RESULTADOS

  - INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA

    - COSTADO, CALOTA E FLANGE

O costado, calota e o flange sem anormalidade relevantes.

Foto 02: do Costado

    - CONEXÕES

Apresenta boas condições e sem vazamentos.

    - ATERRAMENTO ELÉTRICO

Não possui.

    - SUPORTES

A solda na base do suporte apresenta processo de corrosão, com indícios de degradação do material na região soldada.

Foto 03: Base do Suporte

    - INSTRUMENTOS

O manômetro encontra-se no sistema com o painel danificado e sem registro de calibração.

Foto 04: Manômetro

    - DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

O equipamento não possui válvula de segurança.

    - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

A placa de identificação encontra-se fixada no costado com as informações ilegíveis.

    - CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO E CATEGORIA

Possui inscrição da categoria e do tag no costado, em boas condições

| Foto 05 e 06: Vista do tag e da categoria e da placa de identificação. |  |
| --- | --- |

  - INSPEÇÃO VISUAL INTERNA

Considerando a inexistência de acesso interno, a avaliação da integridade do vaso de pressão foi realizada por Ensaio Não Destrutivo de medição de espessura por ultrassom, conforme critério técnico. O ensaio foi executado com o objetivo de verificar possíveis perdas de espessura e confirmar as condições estruturais do equipamento, não tendo sido detectadas perdas de espessura em relação à espessura nominal, o que indica condições satisfatórias de integridade estrutural do vaso de pressão no momento da inspeção.

- ENSAIO DE MEDIÇÃO DE ESPESSURA

Realizado o ensaio no costado, calota inferior e no flange superior, sendo encontrada perda de espessura de 20% em relação a espessura nominal.

- DOCUMETAÇÃO TÉCNICA

Livro de registro:  Não possui.

Prontuário:  Não possui.

Evidência de teste hidrostático de fabricação: Não possui

- RECOMENDAÇÕES DE INSPEÇÃO

1 - Realiza a categorização do equipamento

2 - Realizar a substituição da placa de identificação;

3 – Realizar a Instalar aterramento elétrico

4 – Realizar avaliação quanto à aptidão estrutural do conjunto do suporte

5 – Realizar a troca do manômetro

5 – Realizar a Instalação de uma PSV no equipamento

Obs: As recomendações decorrentes da inspeção devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução conforme descrição no subitem 13.4.4.17.

- CONCLUSÃO

Com base nos resultados desta inspeção e dos ensaios não destrutivos realizados, o equipamento não se encontra apto a operar dentro das condições de projeto, devendo permanecer fora de operação até a correção das não conformidades identificadas e nova avaliação técnica.

| Realizado por | Profissional Habilitado | Fiscalização |
| --- | --- | --- |
| Patric de Almeida Fernandes Técnico de inspeção Sr. CRT - 000000000 SNQC-00000 |  |  |